Adressage IP – Sous réseaux

Objectifs de cet exercice

A la fin de cet exercice, l’apprenti doit être capable de…

… Déterminez les nombres de sous réseaux et d’hôtes par sous réseaux

… Déterminez les premières et dernières adresses d’un sous réseau

… Déterminez l’adresse de broadcast d’un sous réseau

… Concevoir un plan d’adressage avec des sous réseaux

Remarque : dans ce module, nous ne calculons que des sous réseaux /16 et /24

Exercice 1 – Calcul du nombre de sous-réseaux.

A partir du sous réseau et de son masque, déterminez le nombre de sous réseaux disponibles.

- Sous réseau : 148.25.0.0 		255.255.255.0

- Sous réseau : 19.63.24.0 		255.255.255.0

- Sous réseau : 10.10.0.0 		255.255.0.0

- Sous réseau : 10.10.100.0		255.255.255.0

- Sous réseau : 172.16.1.0   		255.255.255.0

Solution :

- _____________

- _____________

- _____________

- _____________

- _____________

Exercice 2 – Calcul du nombre d’hôtes disponibles par sous-réseaux.

A partir du sous réseau et de son masque, déterminez le nombre d’hôtes disponibles par sous réseaux.

- Sous réseau : 148.25.0.0 		255.255.255.0

- Sous réseau : 19.63.24.0 		255.255.255.0

- Sous réseau : 10.10.0.0 		255.255.0.0

- Sous réseau : 10.10.100.0		255.255.255.0

- Sous réseau : 172.16.1.0   		255.255.255.0

Solution :

- _____________

- _____________

- _____________

- _____________

- _____________

Exercice 3 – Calcul des premières et dernières adresses disponibles pour un sous réseau.

Pour chaque sous réseau, déterminer la première et la dernière adresse disponibles pour des hôtes.

- Sous réseau : 148.25.0.0 		255.255.255.0

- Sous réseau : 19.63.24.0 		255.255.255.0

- Sous réseau : 10.10.0.0 		255.255.0.0

- Sous réseau : 10.10.100.0		255.255.255.0

- Sous réseau : 172.16.1.0   		255.255.255.0

Solution :

- _____________

- _____________

- _____________

- _____________

- _____________

Exercice 4 – Calcul de l’adresse de broadcast d’un sous réseau.

Pour chaque sous réseau, déterminer l’adresse de broadcast.

- Sous réseau : 148.25.0.0 		255.255.255.0

- Sous réseau : 19.63.24.0 		255.255.255.0

- Sous réseau : 10.10.0.0 		255.255.0.0

- Sous réseau : 10.10.100.0		255.255.255.0

- Sous réseau : 172.16.1.0   		255.255.255.0

Solution :

- _____________

- _____________

- _____________

- _____________

- _____________

Exercice 5 – Plan d’adressage IP.

Vous désirez utiliser le réseau privé de classe B 172.16.0.0 255.255.0.0 pour faire des sous réseaux ayant un masque 255.255.255.0.

Déterminez :

| Numéro du sous réseau | Adresse du sous réseau | Masque du sous réseau | Nombre d’hôtes | 1ère adresse utilisable | Dernière adresse utilisable | Adresse de broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 256 |  |  |  |  |  |  |

Exercice 6 – Plan d’adressage IP.

Vous désirez utiliser le réseau privé de classe A 10.0.0.0 255.0.0.0 pour faire des sous réseaux ayant un masque 255.255.0.0.

Déterminez :

| Numéro du sous réseau | Adresse du sous réseau | Masque du sous réseau | Nombre d’hôtes | 1ère adresse utilisable | Dernière adresse utilisable | Adresse de broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 256 |  |  |  |  |  |  |

Exercice 7 – Plan d’adressage IP.

Vous désirez utiliser le réseau privé de classe A 10.0.0.0 255.0.0.0 pour faire des sous réseaux ayant un masque 255.255.255.0.

Déterminez :

| Numéro du sous réseau | Adresse du sous réseau | Masque du sous réseau | Nombre d’hôtes | 1ère adresse utilisable | Dernière adresse utilisable | Adresse de broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 256 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 260 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 65’535 |  |  |  |  |  |  |
| 65’536 |  |  |  |  |  |  |