Le routage statique

Lancer le simulateur Packet Tracer

Importer le projet « Packet Tracer.pkt

Nous avons maintenant un réseau se composant de 3 sites, Fribourg, Lausanne et Berne. Sur chacun des sites nous aimerions pouvoir adresser un minimum de 200 PC. Nous décidons donc d’utiliser l’adresse réseau privée 10.0.0.0 255.0.0.0 pour l’adressage IP de notre entreprise.

En tant qu’administrateur du réseau informatique de cette entreprise et en accord avec vos collègues vous décidez de créer les sous réseaux suivants :

Site	        	Sous réseau IP	Masque de sous réseau

Fribourg	10.1.0.0		255.255.0.0

Lausanne	10.2.0.0		255.255.0.0

Berne		10.3.0.0		255.255.0.0

Les 3 sites sont reliés entre eux par les lignes fibre optique en triangle louées à Swisscom. Nous allons utilisez les sous réseaux l’adressage IP de ces lignes :

Ligne	             		Sous réseau IP	Masque de sous réseau

Lausanne – Berne		10.99.0.0		255.255.0.0

Fribourg - Lausanne	10.100.0.0		255.255.0.0

Fribourg - Berne		10.101.0.0		255.255.0.0

Questions :

- Avec l’adressage IP proposé, à combien de PC pourrez-vous attribué une adresse IP sur le site de Fribourg ?

2 ^16 -2

- Avec l’adressage IP proposé, combien de sites différents (en plus des 3 existants) pourrez-vous adresser ?

256 ou 2 ^8 -3 donc 253

- Que proposez-vous si à la suite d’une extension fulgurante votre entreprise compte 450 sites ?

On pourrait opter pour un masque de sous réseaux de classe C donc 255.255.255.0  ce qui laisserait 2 puissance 16 possibilité de sous réseaux.

- La proposition d’adressage des différentes lignes (par exemple Fribourg - Lausanne) vous paraît-elle cohérente ?

Oui cela permet une certaine clarté car les trois numéros des sous-résaux se suivent mais ils aurait peu prendre directement les 10.4 10.5 et 10.6 au lieu de faire un immense saut.

Tâche 1 : Configuration du site Fribourg (Router0)

Afin de gagner du temps, les routeurs 2 et 3, les switch 2 et 3 ainsi que les PC 2 et 3 ont déjà été configurés correctement. Afin de vous en convaincre vous pouvez essayer de faire un ping entre les PC2 et PC3.

Votre tâche consiste maintenant à configurer correctement le routeur 1 (Site Fribourg) et le PC1 afin que tous les PC du réseau puissent communiquer entre-eux.

- Configurer une adresse IP sur l’interface FastEthernet 0/0 du routeur 1

L’adresse configurée est : 10.1.0.1

- Configurer l’adresse IP, le masque de sous réseau et la passerelle par défaut du PC1

L’adresse configurée est : 10.1.0.2

Le masque de sous réseau est : 255.255.0.0

La passerelle par défaut est : 10.1.0.1

- Configurer une adresse IP aux interfaces FastEthernet 4/0 et FastEthernet 5/0 du Routeur 1.

L’adresse de l’interface FastEthernet 4/0 est :10.100.0.1

L’adresse de l’interface FastEthernet 5/0 est :10.101.0.1

- Expliquez pourquoi le PC1 ne peut pas pinguer le PC2. Afin de vous aider à répondre, comparez les tables de routage des routeurs 1 et router 2 (commande : show ip route)

Car le routeur 1 ne connait pas le chemin pour aller à pc 2 qui se trouve dans un le réseau 10.2.0.0, idem pour le routeur 2 qui ne connait que le chemin pour aller dans le réseaux 10.3.0.0 mais pas dans le 10.1.0.0 pour ça il faut configurer la table de routage.

- Configurer les routes manquantes dans le routeur 1 en utilisant la commande suivante :

ip route <adresse IP du réseau de destination>   <masque de sous réseau du réseau de destination>   <adresse IP du port/interface par lequel on peut l’atteindre>

Par exemple, la commande ip route 10.3.0.0 255.255.0.0 10.99.1.1 signifie :

« Pour atteindre le réseau 10.3.0.0 ayant le masque de sous réseau 255.255.0.0, envoie le paquet par l’interface 10.99.1.1

Les 2 routes suivantes doivent être configurées dans le routeur 1 :

Pour aller du réseau 10.1.0.0 vers le réseau 10.2.0.0 on a besoin de la route :

ip route 10.2.0.0 255.255.0.0 10.100.1.1

Pour aller du réseau 10.1.0.0 vers le réseau 10.3.0.0 on a besoin de la route :

ip route 10.3.0.0 255.255.0.0 10.101.1.1

- Le PC1 peut-il pinguer le PC2 ? non

Le PC1 peut-il pinguer le PC3 ? non

Le PC2 peut-il pinguer le PC3 ? oui

- Comparer à nouveau les tables de routage des 3 routeurs (commande : show ip route), et essayer de comprendre quel est le problème.

Le problème c’est que :

le routeur 1 connait le chemin vers le 10.2.0.0 et vers le 10.3.0.0

le routeur 2 connait le chemin vers le 10.3.0.0 mais pas vers le 10.1.0.0

le routeur 3 connais le chemin vers le 10.2.0.0 mais pas vers le 10.1.0.0

Ce qui fait que même si le paquet arrive à destination, il ne peut pas faire le chemin du retour (ce qui est le principe du ping)

- Configurer la route statique permettant à la réponse du paquet ping de revenir vers le PC1

Pour aller du réseau 10.2.0.0 vers le réseau 10.1.0.0 on a besoin de la route suivante dans le routeur 2 :

ip route 10.1.0.0 255.255.0.0 10.100.0.1

Pour aller du réseau 10.3.0.0 vers le réseau 10.1.0.0 on a besoin de la route suivante dans le routeur 3 :

ip route 10.1.0.0 255.255.0.0 10.101.0.1

- Le PC1 peut-il pinguer le PC2 ? oui

Le PC1 peut-il pinguer le PC3 ? oui

Le PC2 peut-il pinguer le PC3 ? oui

Durant cet exercice nous avons configuré les routes de façon statique dans les routeurs. Cela signifie que l’administrateur du réseau doit manuellement configurer les routes dans chaque routeur.

Quel désavantage voyez-vous à cette solution ?

Si il y a beaucoup de routeurs différents qui vont certainement devoir changer de configuration régulièrement, dans une grande entreprise en expansion par exemple cela prendra beaucoup de temps de configurer chacun des routeurs.

Tâche 2 : Configuration de routes en cas de panne

- Lors de travaux de génie civil sur l’autoroute Fribourg – Berne au niveau du pont de Flamatt, un trax arrache la fibre optique Swisscom située entre les routeusr 1 et 3. Pour simuler cette panne, nous allons bloquer l’interface FastEthernet 4/0 du router 3 avec les commandes suivantes :

Router3(config)#interface fastethernet 4/0

Router3(config-if)#shutdown

- Afficher la table de routage du routeur 3 avec la commande : show ip route, que s’est-il passé ?

La route définie pour aller au réseaux 10.1.0.0 n’est plus prise en compte, elle a disparu de la table de routage

- Il est maintenant impossible de faire un ping entre les PC1 (site Fribourg et PC3 site Berne) cela signifie donc que tous les utilisateurs de la succursale de Berne n’ont plus accès au site principal de Fribourg (serveur mail, serveur de fichier, accès Internet), les pertes se chiffre en millier de francs par heure….

En regardant le réseau, il devrait néanmoins être possible de communiquer entre Berne et Fribourg en passant par le site de Lausanne.

PC1 → Switch1 → Router1 → Router2 → Router3 → Switch3 → PC3

Configurer les 2 routes statiques qui permettront à votre réseau de fonctionner à nouveau.

Routeur 0 : Route en direction du routeur 2 pour le réseau 10.3.0.0 :

ip route 10.3.0.0 255.255.0.0 10.100.1.1 3

Routeur 3 : Route en direction du routeur 2 pour le réseau 10.1.0.0 :

ip route 10.1.0.0 255.255.0.0 10.99.1.2 3

Félicitations, vous venez de résoudre votre premier problème de routage IP.

Imaginez-vous maintenant que vous êtes l’administrateur d’un réseau se composant de 20 sites différents et sur chacun de ces 20 routeurs vous devez configurer manuellement des routes vers les 19 autres routeurs. La mise à jour manuelle des tables de routage de 20 routeurs est énorme. C’est pour cette raison que des protocoles de routage dynamiques tels RIP et OSPF ont été développés. Nous étudierons ces protocoles de routage dynamiques dans le module 129.