| Commandes switch cisco | Action |
| --- | --- |
| Ping | Test connectivité résaux |
| Ipconfig /all | Show hostname, ip, mac addresse, DHCP |
| Enable | Active mode admin |
| Configure terminal | active mode configuration, seulement possible depuis admin mode |
| ? | liste les commandes possible |
| Show ? | montre toutes les commandes possible avec show |
| Do Show interfaces | Infodes ports du switch |
| Do Show running proccess | configuration du switch en cours d’exécution, chargé dans la mémoire (hostname, interface) |
| Do Show mac address-table | montre tables des addresses MAC |
| Do Clear mac address-table | Vide la table des address MAC |
| Do Show ip int brief | résumé de l’état des interfaces |
| Do Show running config | configuration switch en cours d’exécution, chargé dans la mémoire (hostname, interface) |
| Do Show start-up config | configuration mémoire flash du switch |
| erase startup-config + reload | Remet au paramètres originaux |
| copy running-config startup-config | Sauvegarde config courate dans mémoire démarrage |

Commands to bring FastEthernet0/1 interface down:

Switch> enable                                                    # enter privileged EXEC mode

Switch# configure terminal                           # enter global configuration mode

Switch(config)# interface fastEthernet 0/1

Switch(config-if)# shutdown                        # administratively disable the interface

To bring it back up later:

Switch(config-if) no shutdown