Module 216

Intégrer les terminaux IoE dans une plateforme existante

Godel Loré

30.10.2025

Table des matières

1.	Introduction	2

1.1	Internet Of Thing (IOT) & Internet Of Everything(IOE)	3

2.	Terminaux, appareils et logiciels (acteur de l’iot et ioe)	5

2.1	Capteurs	5

2.2	Actionneur	5

2.3	Passerelle dans IOT (pas pareil que dans résaux)	6

2.4	Logiciels	6

3.	Critères de Sélection des Terminaux IoE	7

4.	Connection entre les appareils (passerelles, actionneur, capteurs)	7

4.1	Fillaire	7

4.2	Non fillaire	8

4.3	Protocoles	8

4.3.1	Wi-fi	8

4.3.2	Bluetooth	8

4.3.3	Zigbee	8

4.3.4	LoraWAN	9

5.	Domaine d’utilisation	10

5.1	Santé	10

5.2	Bâtiments Intelligents	12

5.3	Industrie	12

6.	Pratiquer l’IOE	12

6.1	Matériel et logiciel IOE	13

6.1.1	Un RaspBerry Pi 4 modell B/ 1GB	13

6.1.2	Une passerelle Zigbee	14

6.1.3	Un capteur de qualité de l’air	16

6.1.4	Smart plug	17

6.2	Installer Home Assistant	17

6.2.1	Sur une machine virtuelle	17

6.2.2	Sur un RaspBerry Pi	17

6.3	Intégration de Home Assistant	18

6.4	Connection des end devices au home assitant	18

7.	LoRa & LoRaWAN	19

7.1	Différence entre LoRa et LoRaWAN	19

8.	Découverte d’une platforme LoRaWAN	24

9.	Conclusion du rapport	29

10.	Sources	31

11.	Glossaire	33

12.	Table des illustrations	35

13.	Annexes	36

# Introduction

Le module M216 – Intégrer les terminaux IoE dans une plateforme existante vise à comprendre et à relier les différents composants d’un réseau connecté dans le but d’optimiser et/ ou d’automatiser certaines actions ou processus.

Il s’appuie sur deux notions principales : l’Internet of Things (IoT), qui relie des objets physiques capables de mesurer et transmettre des données, et l’Internet of Everything (IoE), qui étend ce principe en intégrant les utilisateurs, les données et les processus.

L’objectif est d’apprendre à associer les terminaux IoE (capteurs, actionneurs, passerelles et logiciels) pour concevoir un réseau fonctionnel où les données sont transmises, traitées et exploitées.

Cela inclut le choix de la méthode de communication adaptée (appelée protocole de communication), comme le Wi-Fi, le Bluetooth, le Zigbee ou le Long Range Wide Area Network (LoRaWAN), selon la portée, la sécurité et la consommation énergétique requises.

Sur le plan pratique, nous allons configurer une application sur la plateforme The Things Network (TTN) et connecté un capteur de qualité de l’air, une prise connectée et un  afin d’observer le cheminement complet des données dans un réseau LoRaWAN, de la mesure jusqu’à la visualisation sur un logiciel comme Home Assistant.

💡 Tous les termes techniques mentionnés ici (IoT, IoE, capteur, actionneur, passerelle, protocole, TTN, LoRaWAN, Home Assistant, etc.) seront définis de manière claire dans le glossaire à la fin du rapport.

Internet Of Thing (IOT) & Internet Of Everything(IOE)

L’Internet de objets est un terme qui englobe tous les appareils physiques qui sont connectés et donc contrôlable à distance.

Beaucoup d’objets de notre quotidien sont aujourd’hui équipés de capteurs pour collecter et fournir des données précises :

- La température

- Le mouvement

- L’humidité

- Temps

Thermomètre, caméra, prise, frigo CONNECTéS

Interagir avec l’environnement (ex. maison connectée, capteurs de production).

▷ Exemple : un capteur de mouvement qui allume une lampe automatiquement.

Machine à machine
plus logiciel plus base de données

L’IoE élargit l’IoT en y ajoutant :

Les interactions homme-à-homme (H2H).

Les processus personne-à-processus (P2P).

Des analyses avancées et la prise de décision intelligente.

▷ Exemple : un système de santé connecté qui combine capteurs médicaux, logiciels d’analyse et interactions entre médecins et patients pour un suivi en temps réel.

# Terminaux, appareils et logiciels (acteur de l’iot et ioe)

Capteurs

Un capteur mesure une donnée et la transmet à un autre système comme un logiciel ou une application ou directement un humain.

Exemples de données :

Température

Humidité

Lumière

Pression

Détection de mouvement

▷ Exemple concret : un capteur de CO₂ dans un bâtiment intelligent pour ajuster automatiquement la ventilation.

Actionneurs

Exemples :

Actionneur

Reçoit donnée préalablement traitée par un logiciel ou non et actionne quelque chose en conséquence

Exemples : une carte réseaux ?

Passerelle dans IOT (pas pareil que dans résaux)

La passerelle (gateway) sert d’interface de communication entre des systèmes utilisant différents protocoles.

Rôles :

Traduire les signaux pour permettre aux objets de se comprendre.

Relier les dispositifs IoT/IoE à des plateformes de gestion (ex. cloud, serveurs).

▷ Exemple concret : une passerelle LoRaWAN qui transmet les données de capteurs longue distance vers un serveur cloud.

Logiciels

Les logiciels coordonnent et exploitent les données des capteurs et actionneurs.

Rôles :

Collecter et stocker les données.

Les analyser pour en extraire des informations.

Déclencher automatiquement des actions.

Exemples de logiciels :

Home Assistant (domotique).

Logiciels industriels de maintenance prédictive.

Applications médicales connectées.

👉 Exemple concret : Home Assistant installé sur une VM permet de piloter des capteurs (température, mouvement) et des actionneurs (lumières, volets) dans une maison intelligente.

# Critères de Sélection des Terminaux IoE

Distance, rapidité, force, prix, considération énergétique (batterie ou alimentation fillaire, énergie solaire) LP WAN

# Connection entre les appareils (passerelles, actionneur, capteurs)

Fillaire

(Ethernet, USB)

Sécurité :moins de vulnérabilités, contrôle d’accès renforcé

Stabilité : connexion constante, latence réduite

Fiabilité : Débit élevé, moins de pertes de signal

Quand et pourquoi ?

Non fillaire

Limitation de la Mobilité : Restrictions physiques

Coûts d'installation et de maintenance :

Flexibilité limitée :

Quand et pourquoi ?

Protocoles

Wi-fi

Fréquences :
N

Bluetooth

Zigbee

LoraWAN

https://moodle.fritic.ch/pluginfile.php/464799/mod_resource/content/1/Tout%20ce%20que%20vous%20devez%20savoir%20sur%20le%20LoRaWAN%20en%2040%20mins%20%281%29.mp4

Quand utiliser LORA ?

Besoin d’une grande autonomnie

Bande passante faible suffisante (pas de lourd échanges de données)

Besoin de couvrir une grande étendue

Sig fox est une alternative à Lora one sauf qu’avec Sig fox on ne peut pas faire de réseaux privés

Un réseau privé c’est un réseau constitué de Passerelles et de serveur nous appartenant et que l’on met en place et configure nous-même.

Avantages : plus de maniabilité/ flexibilité.

Désavantages : plus long à mettre en place requiert plus de connaissances personnelles.

Un réseau public à l’inverse est constitué de serveur et passerelles nous appartenant et que nous devons donc payer

Avantages : plus rapide à mettre en place, pas besoin de connaissances préalables

Désavantages : cette solution est coûteuse, moins de flexibilité

# Domaine d’utilisation

Santé

taux de sucre, poux et cœur du patient mesuré par capteur envoyant alerte au médecins et infirmières qui ne se déplacent qu’en cas de nécessité.

idée :
mettre un émetteur de champ magnétique sur le tiroir et les aspirines émette aussi un signal ce qui permettrai de détecter automatiquement le nombre d’aspirines restantes

ambulance :
Capteur de position dans les ambulances pour que en cas d’appel on puisse envoyer directement l’ambulance la plus proche

Bâtiments Intelligents

Exemple, capteur pour voir s’il y a quelqu’un qui est là et allume la lumière seulement s’il y a quelqu’un.

Bouche incendie auto-détection de la fumée ou de la chaleur excessive et alerte les pompiers et déclenche les bouches à incendie.

Attention à bien choisir les capteurs

-     Energie

- Incendie

- Alarme intrusion

Industrie

capteur de vibration pour voir quand est-ce que ça va péter et prévoir un changement de pièces avant ça se casse. Intègre

# Pratiquer l’IOE

Pour mettre en pratique ces quelques connaissances, nous allons installer une OS Home assistant sur un Raspberry pi afin de controller divers objects connectés à distance.

Matériel et logiciel IOE

Pour la mise en pratique de l’IOE nous allons travailler avec les terminaux suivants :

Un RaspBerry Pi 4 modell B/ 1GB

Définition :

Difference usb2 -> connecté la passerlle Zigbee ici !

et usb 3 ->

small icon that appe

Une passerelle Zigbee

Définition :

Zigbee network: A mesh-network of devices with low-power digital radios using a low-bandwidth communication protocol.

Zigbee coordinator: A hardware radio adapter (typically a USB dongle) that plugs directly into the same computer running your Home Assistant installation.

Zigbee router device: A hardware device that is always mains-powered (AC) such as outlets or fans.

Zigbee end device: A hardware device that is typically battery-powered (DC) such as remotes or motion sensors.

Zigbee group: A collection of two or more Zigbee devices of the same type, different from Home Assistant’s Groups.

-------

A Zigbee network can have only one Zigbee coordinator,

The Zigbee coordinator can have multiple Zigbee router or Zigbee end devices connected,

Each Zigbee router device can have multiple Zigbee end devices connected to it,

A Zigbee device can only be connected to a single Zigbee network,

Zigbee networks depend heavily on having multiple Zigbee Router devices to expand coverage and increase device capacity.

Router devices help pass messages to other nearby devices in the Zigbee network and therefore can improve range and increase the number of devices you can add.

EZSP = Silicon Labs EmberZNet protocol: Elelabs, HUSBZB-1, Telegesis -> go rechercher ce que ça veut dire

Type d’objet:

Un capteur de qualité de l’air

How’s the air? air quality sensor “frient” v1.1

Définition:

Smart plug

Athom, smart home/ Smart plug modèle pg05

Définition:

Dragino tem & hum Sensor

LHT65N/S is configured as LoRaWAN OTAA Class A mode by default. Each LHT65N/S is shipped with a worldwide unique set of OTAA keys. To use LHT65N/S in a LoRaWAN network, first, we need to put the OTAA keys in LoRaWAN Network Server and then activate LHT65N/S.

Installer Home Assistant

Sur une machine virtuelle

https://www.home-assistant.io/installation/windows

Pour commencer il vous faudra installer Virtual Box, VMware ou Hyper-V équivalent créer votre machine virtuelle.

Pour cela nous pouvons aller dans

Sur un RaspBerry Pi

Trouver address IP du raspberry pi (la mienne est 172.16.119.38/24-> masque de sous-résaux : 255.255.255.0) en utilisant un cable hdmi to micro hdmi  pour afficher l’interface3 de ligne de commande dz Home Assistant

https://www.home-assistant.io/installation/raspberrypi/

Intégration de Home Assistant

Enter the following URL into the browser’s address bar: http://X.X.X.X:8123 (replace X.X.X.X with your Raspberry Pi’s IP address)

You can either create a new installation or recover an existing installation from a backup:

Enter the location of your home.

Select which information you are willing to share.

Check out the devices Home Assistant has discovered on your network.

Connection des end devices au home assistant

Pour connecter le air sensor il nous faut d’abord s’occuper de connecter la passerelle zigbee au raspberry pi et ensuite ils nous faudra l’ajouter dans le home assistant. C’est seulement à partir de ce moment que nous pouvons connecter le capteur de la qualité de l’air à notre raspberry pi et donc à notre home assistant. 

Pour ce faire, ils vous faudra maintenir le boutton

Il faut appuyer pendant 5 seconde sur le bouton du end device, il enverra une demande pour se connecter (à la passerelle)

Connection dragino tem & hum Sensor.

# LoRa & LoRaWAN

Différence entre LoRa & LoRaWAN

LoRa (Long Range) agit à la couche physique du modèle OSI.

- Elle gère la transmission radio des données entre un capteur et une passerelle.

- C’est une technologie de modulation qui permet d’envoyer de petites quantités de données sur de longues distances (jusqu’à plusieurs kilomètres) tout en consommant très peu d’énergie.

- LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) agit à la couche de liaison de données (couche 2) du modèle OSI.
➜ C’est le protocole de communication utilisé pour organiser, sécuriser et gérer la communication entre les capteurs (appelés end devices), les passerelles (gateways) et le serveur.
➜ LoRaWAN ajoute des mécanismes d’authentification, d’adressage et de chiffrement pour assurer la sécurité et la fiabilité des transmissions.

👉 En résumé :

| Élément | Rôle principal | Couche OSI | Exemple |
| --- | --- | --- | --- |
| LoRa | Transmission radio longue distance | Couche 1 (physique) | Onde radio entre un capteur et une passerelle |
| LoRaWAN | Gestion du réseau et sécurité | Couche 2 (liaison de données) | Envoi de trames sécurisées vers un serveur |

- Architecture d’un réseau LoRaWAN

Un réseau LoRaWAN se compose de quatre éléments principaux :

- Les capteurs (end devices)
→ Appareils qui mesurent une donnée (température, humidité, position, etc.) et l’envoient sous forme de petites trames radio LoRa.

- Les passerelles (gateways)
→ Elles reçoivent les signaux LoRa envoyés par les capteurs et les transmettent au serveur réseau via Internet.
→ Une passerelle peut écouter plusieurs canaux et capteurs à la fois.

- Le serveur réseau (Network Server)
→ Il vérifie l’authenticité et l’intégrité des messages (vérifie que les données ne sont pas modifiées et que le capteur est bien autorisé).
→ Il gère aussi la sélection du meilleur chemin radio et l’adaptation automatique des paramètres de communication (ADR) selon la qualité du signal.

- Le serveur d’application (Application Server)
→ Il déchiffre les données et les met à disposition d’une application ou d’une plateforme comme The Things Network (TTN) ou Home Assistant.

- Sécurité dans LoRaWAN

La sécurité repose sur trois piliers :

- 🔐 Confidentialité : les données sont chiffrées de bout en bout, donc personne ne peut les lire sans les clés de sécurité.

- 🧾 Authenticité : seuls les capteurs enregistrés sur le réseau peuvent envoyer des données.

- ✅ Intégrité : le serveur garantit que les données reçues n’ont pas été modifiées pendant le transport.

Chaque capteur possède deux clés principales :

- NwkSKey (Network Session Key) : utilisée entre le capteur et le serveur réseau.

- AppSKey (Application Session Key) : utilisée entre le capteur et le serveur d’application.

- Modes d’activation des capteurs

Il existe deux modes principaux pour enregistrer un capteur sur un réseau LoRaWAN :

- ABP (Activation By Personalization)
Les clés de sécurité et l’adresse du capteur sont fixées manuellement.
→ Avantage : rapide à mettre en place.
→ Inconvénient : moins sécurisé, car les clés ne changent jamais.

- OTAA (Over-The-Air Activation)
Le capteur s’enregistre automatiquement auprès du serveur en envoyant une requête de “join”.
De nouvelles clés temporaires sont générées à chaque connexion.
→ Avantage : plus sécurisé et flexible.
→ Exemple : sur un capteur Dragino, un appui long (environ 5 secondes) déclenche la requête d’appairage OTAA.

- Classes d’appareils LoRaWAN

| Classe | Description | Usage typique |
| --- | --- | --- |
| Classe A | Mode par défaut, le plus économe en énergie. Le capteur n’écoute les messages entrants qu’après avoir envoyé ses données. | Capteurs sur batterie (température, humidité, etc.) |
| Classe B | Le capteur se réveille à intervalles réguliers pour recevoir des messages. | Capteurs nécessitant un retour périodique (ex. mise à jour de configuration) |
| Classe C | Le capteur écoute en continu et peut recevoir des ordres à tout moment. | Actionneurs (vannes, relais, lampes connectées) |

- Types de réseaux LoRaWAN

- Réseau privé
L’entreprise installe et gère elle-même ses passerelles et serveurs.
→ Avantage : plus de contrôle et de flexibilité.
→ Inconvénient : mise en place plus longue, besoin de connaissances techniques.

- Réseau public
Les passerelles et serveurs appartiennent à un opérateur (comme Swisscom ou TTN).
→ Avantage : rapide à déployer.
→ Inconvénient : coût plus élevé, dépendance à un service externe.

- Réseau hybride
Combine les deux approches : certaines passerelles sont privées, d’autres publiques.
→ Exemple : données envoyées via une passerelle locale puis traitées dans un cloud public.

- Fournisseurs et couverture réseau

| Fournisseur | Type de réseau | Couverture estimée | Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
| The Things Network (TTN) | Public, communautaire | Large en Europe, y compris Suisse | Gratuit, open source, idéal pour projets éducatifs |
| Swisscom LoRaWAN | Public, commercial | Couverture nationale | Payant, fiable pour entreprises |
| Actility / ThingPark | Professionnel | Europe et monde | Utilisé par de grandes entreprises industrielles |

La Suisse bénéficie d’une bonne couverture LoRaWAN, notamment dans les zones urbaines et semi-urbaines, ce qui permet de connecter des capteurs sur plusieurs kilomètres avec une faible consommation.

- Exemple de fonctionnement d’un capteur LoRaWAN

- Le capteur LoRa mesure une donnée (ex. température).

- Il module le signal radio LoRa et l’envoie à une passerelle LoRaWAN.

- La passerelle transmet le message au Network Server (ex. TTN).

- Le Network Server authentifie et déchiffre les données.

- Le serveur d’application reçoit les données et les affiche dans un tableau de bord (par exemple Home Assistant).

(Schéma à insérer : “Architecture d’un réseau LoRaWAN”)

- Pourquoi choisir LoRa/LoRaWAN ?

LoRaWAN est particulièrement utile quand on a besoin :

- d’une autonomie élevée (jusqu’à plusieurs années sur batterie),

- d’une portée longue (jusqu’à 15 km en milieu rural),

- d’une bande passante faible mais suffisante pour des données simples,

- d’un coût bas par rapport aux technologies cellulaires (4G, 5G).

Exemples d’applications :

- Suivi d’objets (GPS) ou de bétail,

- Capteurs agricoles (humidité du sol),

- Station météo connectée,

- Capteurs dans des bâtiments isolés sans Wi-Fi.

# Découverte d’une platforme LoRaWAN

Trouver et documenter ou ajouter une passerelle et où ajouter dans The Things Network un capteur ? A documenter

Trouver et documenter comment le collaborateur peux se connecter à mon serveur une fois que je l’ai créé

https://www.thethingsnetwork.org/

# Ajouter un capteur Dragino à TTN

https://wiki.dragino.com/xwiki/bin/view/Main/User%20Manual%20for%20LoRaWAN%20End%20Nodes/LHT65N%20LoRaWAN%20Temperature%20%26%20Humidity%20Sensor%20Manual/#H2.ConnectLHT65N2FStoIoTServer

# Conclusion du rapport

À travers le module M216 – Intégrer les terminaux IoE dans une plateforme existante, j’ai découvert et compris le fonctionnement de l’Internet of Things (IoT) et de l’Internet of Everything (IoE). Ce module m’a permis de relier les notions théoriques vues en cours à des situations concrètes où des objets, des réseaux et des logiciels communiquent entre eux.

La mise en pratique sur la plateforme The Things Network (TTN) m’a aidée à visualiser le fonctionnement d’un réseau LoRaWAN et à comprendre le rôle de chaque composant. Même si je n’ai pas encore eu l’occasion d’afficher directement les mesures dans TTN, cette expérience m’a donné une bonne compréhension du parcours complet des données.

Ce module m’a aussi permis de renforcer ma rigueur et ma logique : j’ai appris à observer un système, à en comprendre la structure et à documenter clairement les étapes de travail.

# Sources

IOE
https://savoir.plus/definition/ioe/

IOT

https://savoir.plus/definition/iot/

Zigbee 
https://www.home-assistant.io/integrations/zha/#known-working-zigbee-radio-modules

Installation Home assistant

Sur Virtual Box

https://www.home-assistant.io/installation/windows/

Sur Raspberry Pi

https://www.home-assistant.io/installation/raspberrypi

LoRaWAN & LoRa

https://www.korewireless.com/blog/lora-vs-lorawan-what-is-the-difference/

https://www.actility.com/what-are-lora-and-lorawan/

https://resources.lora-alliance.org/home/lora-and-lorawan

https://www.thethingsnetwork.org/docs/

https://fr.wikipedia.org/wiki/LoRaWAN

# Glossaire

| Terme | Signification |
| --- | --- |
| Internet Of Things (IOT) |  |
| Internet Of Everything (IOE) |  |
| Wide Area Network (WAN) |  |
| Near Field Communication (NFC) | Communication sans fil à courte portée (~10cm maximum) et à haute fréquence, permettant d’échanger des données par induction électromagnétique, sans contact physique. |
| Wake online |  |
| Zigbee |  |
| Long Range LoRa | Technologie sans fil reconnue pour sa capacité à envoyer de petites quantités de données sur de longues distances. LoRa est l'un des piliers des technologies de réseau à faible consommation et longue portée (LPWA) |
| LoRa WAN |  |
| Low Power Wide Area Network (LPWAN) | Notion d’utilisation réduite de l’énergie |
| Virtual Machine (VM) |  |
| Logiciel |  |
| Domotique |  |
| The Things Network(TTN) | Réseaux loraone open-source et gratuit |

# Table des illustrations

IOT:

https://kineis.com/iot-explique-simplement/

Thermomètre connecté

https://www.objet-connecte.info/thermometre-connecte/

Raspberry Pi:

https://www.pi-shop.ch/raspberry-pi-4-model-b-1gb

Air sensor :

https://www.birkdalesmarthome.com/products/frient-air-quality-sensor-zigbee?srsltid=AfmBOoqoVOpEQHXWbh_LcF-HOQaXgkBq-2Gi4yGktaiUQ6Id9WDEk-vJ

Lora Alliance/ Lora & Lora One :

https://resources.lora-alliance.org/home/lora-and-lorawan

# Annexes

Décrire les documents annexes éventuelle lors de la remise du rapport de travail technique.