Module 216

Intégrer les terminaux IoE dans une plateforme existante

Godel Loré

30.10.2025

Table des matières

1.	Introduction	2

1.1	Internet Of Thing (IOT) & Internet Of Everything(IOE)	3

2.	Terminaux, appareils et logiciels (acteur de l’iot et ioe)	5

2.1	Capteurs	5

2.2	Actionneur	5

2.3	Passerelle dans IOT (pas pareil que dans résaux)	6

2.4	Logiciels	6

3.	Critères de Sélection des Terminaux IoE	7

4.	Connection entre les appareils (passerelles, actionneur, capteurs)	7

4.1	Fillaire	7

4.2	Non fillaire	8

4.3	Protocoles	8

4.3.1	Wi-fi	8

4.3.2	Bluetooth	8

4.3.3	Zigbee	8

4.3.4	LoraWAN	9

5.	Domaine d’utilisation	10

5.1	Santé	10

5.2	Bâtiments Intelligents	12

5.3	Industrie	12

6.	Pratiquer l’IOE	12

6.1	Matériel et logiciel IOE	13

6.1.1	Un RaspBerry Pi 4 modell B/ 1GB	13

6.1.2	Une passerelle Zigbee	14

6.1.3	Un capteur de qualité de l’air	16

6.1.4	Smart plug	17

6.1.5	Dragino tem & hum Sensor	17

6.2	Installer Home Assistant	17

6.2.1	Sur une machine virtuelle	17

6.2.2	Sur un RaspBerry Pi	17

6.3	Intégration de Home Assistant	18

6.4	Connection des end devices au home assistant	18

7.	LoRa & LoRaWAN	19

7.1	Différence entre LoRa & LoRaWAN	19

8.	Découverte d’une platforme LoRaWAN	23

9.	Ajouter un capteur Dragino à TTN	28

10.	Conclusion du rapport	29

11.	Sources	31

12.	Glossaire	33

13.	Table des illustrations	35

14.	Annexes	36

Introduction

Le module M216 introduit les bases de l’Internet des objets (IoT) et de l’Internet de tout (IoE). L’objectif est de comprendre comment des capteurs, des actionneurs et des logiciels peuvent communiquer pour automatiser ou simplifier certaines tâches.

Internet Of Thing (IOT) & Internet Of Everything(IOE)

L’IoT regroupe les objets physiques capables de collecter et transmettre des données. L’IoE élargit cette idée en incluant les personnes, les processus et les données pour rendre le système plus intelligent.

Terminaux, appareils et logiciels (acteur de l’iot et ioe)

Capteurs

• Capteurs : mesurent une donnée (température, mouvement, etc.)

Actionneur

• Actionneurs : réagissent à une donnée reçue (allumer, ouvrir, fermer)

Passerelle dans IOT (pas pareil que dans résaux

• Passerelles : font le lien entre les objets et le réseau

Logiciels

• Logiciels : centralisent et visualisent les données

Connection entre les appareils (passerelles, actionneur, capteurs)

Fillaire

(Ethernet, USB)

Non fillaire

Limitation de la Mobilité : Restrictions physiques

Quand et pourquoi ?

Protocoles

Wi-fi

Fréquences :
N

Bluetooth

Zigbee

LoraWAN

LoRa gère la transmission radio longue distance, tandis que LoRaWAN organise et sécurise les échanges. Cette technologie est adaptée aux capteurs à faible consommation et longue portée.

Domaine d’utilisation

Santé

suivi médical à distance

Bâtiments Intelligents

gestion automatique de la lumière ou de la températureAttention à bien choisir les capteurs

-     Energie

- Incendie

Industrie

surveillance de machines et maintenance prédictive

Pratiquer l’IOE

Exemple de projet : relier un capteur, une passerelle et un logiciel (Home Assistant) via la plateforme The Things Network pour observer la transmission des données.

Matériel et logiciel IOE

Pour la mise en pratique de l’IOE nous allons travailler avec les terminaux suivants :

Un RaspBerry Pi 4 modell B/ 1GB

Définition :

Difference usb2 -> connecté la passerlle Zigbee ici !

et usb 3 ->

small icon that appe

Une passerelle Zigbee

Définition :

Zigbee network: A mesh-network of devices with low-power digital radios using a low-bandwidth communication protocol.

Zigbee coordinator: A hardware radio adapter (typically a USB dongle) that plugs directly into the same computer running your Home Assistant installation.

Zigbee router device: A hardware device that is always mains-powered (AC) such as outlets or fans.

Zigbee end device: A hardware device that is typically battery-powered (DC) such as remotes or motion sensors.

Zigbee group: A collection of two or more Zigbee devices of the same type, different from Home Assistant’s Groups.

-------

A Zigbee network can have only one Zigbee coordinator,

The Zigbee coordinator can have multiple Zigbee router or Zigbee end devices connected,

Each Zigbee router device can have multiple Zigbee end devices connected to it,

A Zigbee device can only be connected to a single Zigbee network,

Zigbee networks depend heavily on having multiple Zigbee Router devices to expand coverage and increase device capacity.

Router devices help pass messages to other nearby devices in the Zigbee network and therefore can improve range and increase the number of devices you can add.

EZSP = Silicon Labs EmberZNet protocol: Elelabs, HUSBZB-1, Telegesis -> go rechercher ce que ça veut dire

Type d’objet:

Un capteur de qualité de l’air

How’s the air? air quality sensor “frient” v1.1

Définition:

Smart plug

Athom, smart home/ Smart plug modèle pg05

Définition:

Dragino tem & hum Sensor

LHT65N/S is configured as LoRaWAN OTAA Class A mode by default. Each LHT65N/S is shipped with a worldwide unique set of OTAA keys. To use LHT65N/S in a LoRaWAN network, first, we need to put the OTAA keys in LoRaWAN Network Server and then activate LHT65N/S.

Installer Home Assistant

Sur une machine virtuelle

https://www.home-assistant.io/installation/windows

Pour commencer il vous faudra installer Virtual Box, VMware ou Hyper-V équivalent créer votre machine virtuelle.

Pour cela nous pouvons aller dans

Sur un RaspBerry Pi

Trouver address IP du raspberry pi (la mienne est 172.16.119.38/24-> masque de sous-résaux : 255.255.255.0) en utilisant un cable hdmi to micro hdmi  pour afficher l’interface3 de ligne de commande dz Home Assistant

https://www.home-assistant.io/installation/raspberrypi/

Intégration de Home Assistant

Enter the following URL into the browser’s address bar: http://X.X.X.X:8123 (replace X.X.X.X with your Raspberry Pi’s IP address)

You can either create a new installation or recover an existing installation from a backup:

Enter the location of your home.

Select which information you are willing to share.

Check out the devices Home Assistant has discovered on your network.

Connection des end devices au home assistant

Pour connecter le air sensor il nous faut d’abord s’occuper de connecter la passerelle zigbee au raspberry pi et ensuite ils nous faudra l’ajouter dans le home assistant. C’est seulement à partir de ce moment que nous pouvons connecter le capteur de la qualité de l’air à notre raspberry pi et donc à notre home assistant. 

Pour ce faire, ils vous faudra maintenir le boutton

Il faut appuyer pendant 5 seconde sur le bouton du end device, il enverra une demande pour se connecter (à la passerelle)

Connection dragino tem & hum Sensor.

LoRa & LoRaWAN

Différence entre LoRa & LoRaWAN

LoRa gère la transmission radio longue distance, tandis que LoRaWAN organise et sécurise les échanges. Cette technologie est adaptée aux capteurs à faible consommation et longue portée.

Découverte d’une platforme LoRaWAN

Trouver et documenter ou ajouter une passerelle et où ajouter dans The Things Network un capteur ? A documenter

Trouver et documenter comment le collaborateur peux se connecter à mon serveur une fois que je l’ai créé

https://www.thethingsnetwork.org/

Ajouter un capteur Dragino à TTN

https://wiki.dragino.com/xwiki/bin/view/Main/User%20Manual%20for%20LoRaWAN%20End%20Nodes/LHT65N%20LoRaWAN%20Temperature%20%26%20Humidity%20Sensor%20Manual/#H2.ConnectLHT65N2FStoIoTServer

Conclusion du rapport

Ce module m’a permis de découvrir le fonctionnement global d’un système IoT/IoE, de la collecte à l’analyse des données. Il relie la théorie des réseaux à la pratique des objets connectés.

Sources

IOE
https://savoir.plus/definition/ioe/

IOT

https://savoir.plus/definition/iot/

Zigbee 
https://www.home-assistant.io/integrations/zha/#known-working-zigbee-radio-modules

Installation Home assistant

Sur Virtual Box

https://www.home-assistant.io/installation/windows/

Sur Raspberry Pi

https://www.home-assistant.io/installation/raspberrypi

LoRaWAN & LoRa

https://www.korewireless.com/blog/lora-vs-lorawan-what-is-the-difference/

https://www.actility.com/what-are-lora-and-lorawan/

https://resources.lora-alliance.org/home/lora-and-lorawan

https://www.thethingsnetwork.org/docs/

https://fr.wikipedia.org/wiki/LoRaWAN

Glossaire

| Terme | Signification |
| --- | --- |
| Internet Of Things (IOT) |  |
| Internet Of Everything (IOE) |  |
| Wide Area Network (WAN) |  |
| Near Field Communication (NFC) | Communication sans fil à courte portée |
| Wake online |  |
| Zigbee |  |
| Long Range LoRa | Technologie sans fil |
| LoRa WAN |  |
| Low Power Wide Area Network (LPWAN) | Notion d’utilisation réduite de l’énergie |

Table des illustrations

IOT:

https://kineis.com/iot-explique-simplement/

Thermomètre connecté

https://www.objet-connecte.info/thermometre-connecte/

Raspberry Pi:

https://www.pi-shop.ch/raspberry-pi-4-model-b-1gb

Air sensor :

https://www.birkdalesmarthome.com/products/frient-air-quality-sensor-zigbee?srsltid=AfmBOoqoVOpEQHXWbh_LcF-HOQaXgkBq-2Gi4yGktaiUQ6Id9WDEk-vJ

Lora Alliance/ Lora & Lora One :

https://resources.lora-alliance.org/home/lora-and-lorawan

Annexes

Décrire les documents annexes éventuelle lors de la remise du rapport de travail technique.